Validação Numérica da Formulação DKT (Discrete Kirchhoff Theory) para Placas Finas com Condição de Contorno SSSS.

INTRODUÇÃO

Esse relatório tem o objetivo de apresentar a validação de um programa baseado no Método dos Elementos Finitos, desenvolvido para análise de placas finas utilizando o elemento triangular DKT (Discrete Kirchhoff Theory). Para comprovar a precisão e a convergência da formulação numérica, o modelo foi testado em uma placa retangular submetida a uma carga uniformemente distribuída, com apoios simples em todo seu perímetro (condição SSSS).

Os resultados numéricos obtidos foram comparados diretamente com a solução analítica exata a partir da Teoria Clássica de Placas de Kirchhoff, calculada através da expansão em Série Dupla de Navier.

PARÂMETROS FÍSICOS E GEOMÉTRICOS

Para validar o comportamento do elemento DKT sob diferentes regimes de flexão, os testes foram conduzidos variando a espessura (h) da Placa em quatro cenários distintos. As propriedades fixas do material e da geometria são resumidas na tabela 1

| PROPRIEDADE | VALOR |
| --- | --- |
| Comprimento | 2 m |
| Altura | 0,6 m |
| Carga | 1000 Pa |
| Coeficiente de Poisson | 0,3 |
| Módulo de Young | 210 GPa |